20-S09801S-G01-03

陇东-山东±800kV特高压直流输电工程（包4）

施工图设计阶段

第一卷 第4施工标段岩土工程技术报告

第二册 第4施工标段塔基地质条件一览表

2023年1月  长春

陇东-山东±800kV特高压直流输电工程（包4）

施工图设计阶段

第一卷 第4施工标段岩土工程技术报告

第二册 第4施工标段塔基地质条件一览表

批 准： 李  龙

审 核： 黄  双

校 核： 李建国

编 制： 陈  宇

2023年1月（公章）

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司主要资质

工程勘察综合甲级证书                                                         B122000185

地质灾害防治单位设计甲级资质证书                                           222018130639

地质灾害防治单位勘查甲级资质证书                                           222018120451

地质灾害防治单位危险性评估甲级资质证书                                     222018110247

测绘甲级资质证书                                                        甲测资字2200160

水资源论证甲级证书                                                      水论证220118014

质量管理体系证书                                                        05019Q30042R5L

职业健康安全管理体系证书                                                05019S30039R4L

环境管理体系证书                                                        05019E30040R4L

| 序号 |  | 杆塔号 塔型 |  |  |  | 地形 地貌 |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  | fak (kPa) |  |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 87 |  | N0988 |  |  |  | 黄土梁顶部 |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  | 140 |  |  | 6 |  | 45 |  | --- |  |
|  |  | 转角塔 |  |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  | 160 |  |  | 12 |  | 65 |  | 1600 |  |
|  |  | J0642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、塔位中心桩坡度近水平，各腿均位于同一平台。ABC三个腿距离冲沟15m，建议填平沟槽或种植草皮保护坡面，控制冲沟的发展。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基可机械化施工，建议采取干作业钻孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  |  | 塔腿 |  |  |  | 地层 |  |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  |  | 8.0 |  | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  |  | 30.0 |  | 22.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 杆塔号 塔型 |  |  |  | 地形 地貌 |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  | fak (kPa) |  |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 88 |  | N0989 |  |  |  | 黄土梁顶部 |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  | 140 |  |  | 6 |  | 45 |  | --- |  |
|  |  | 直线塔 |  |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  | 160 |  |  | 12 |  | 65 |  | 1600 |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、塔位中心桩坡度近水平，各塔腿均位于梯田平台上，未见不良地质作用。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基可机械化施工，建议采取干作业钻孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  |  | 塔腿 |  |  |  | 地层 |  |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  |  | 8.0 |  | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 杆塔号 塔型 |  |  |  | 地形 地貌 |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  | fak (kPa) |  |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 89 |  | N0990 |  |  |  | 黄土梁顶部 |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  | 140 |  |  | 6 |  | 45 |  | --- |  |
|  |  | 直线塔 |  |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  | 160 |  |  | 12 |  | 65 |  | 1600 |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、AD两腿在陡坎边，坎高3m；C腿距离陡坡17m。施工过程中重型设备、材料及弃土不得堆放在陡坡边缘，避免产生崩塌，进而影响塔基稳定。建议采取降腿措施或适当加大基础埋深等结构措施。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基可机械化施工，建议采取干作业钻孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  |  | 塔腿 |  |  |  | 地层 |  |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  |  | 8.0 |  | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 杆塔号 塔型 |  | 地形 地貌 |  |  |  |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  | fak (kPa) |  |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 90 |  | N0991 |  | 黄土梁斜缓坡 |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  | 140 |  |  | 6 |  | 45 |  | --- |  |
|  |  | 直线塔 |  |  |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  | 160 |  |  | 12 |  | 65 |  | 1600 |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、塔位中心桩坡度约25°，BCD腿在斜缓坡，A腿位于土路，距下部陡坡约9m，施工过程中重型设备、材料及弃土不得堆放在陡坡边缘，避免产生崩塌，进而影响塔基稳定。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基可机械化施工，建议采取干作业钻孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  | 塔腿 |  |  |  | 地层 |  |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  |  | 8.0 |  | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 杆塔号 塔型 |  | 地形 地貌 |  |  |  |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  | fak (kPa) |  |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 91 |  | N0992 |  | 黄土梁斜缓坡 |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  | 140 |  |  | 6 |  | 50 |  | --- |  |
|  |  | 直线塔 |  |  |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  | 160 |  |  | 12 |  | 70 |  | 1800 |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、塔位中心桩坡度较平缓，各塔腿均位于斜缓坡，C腿距离冲沟15m，建议填平沟槽或种植草皮保护坡面，控制冲沟的发展。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基非机械化施工，建议采取人工挖孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  | 塔腿 |  |  |  | 地层 |  |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  |  | 6.0 |  | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  |  | 20.0 |  | 14.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 杆塔号 塔型 |  |  |  |  | 地形 地貌 |  |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  | fak (kPa) |  |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 92 |  | N0993 |  |  |  |  | 黄土梁斜缓坡 |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  | 140 |  |  | 6 |  | 50 |  | --- |  |
|  |  | 转角塔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  | 160 |  |  | 12 |  | 70 |  | 1800 |  |
|  |  | J0643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、塔位中心桩坡度约15°，各腿均在斜缓坡。C腿在陡坎边，建议采取降腿措施或适当加大基础埋深等结构措施。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基非机械化施工，建议采取人工挖孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  |  |  |  | 塔腿 |  |  |  | 地层 |  |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  |  | 8.0 |  | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  |  | 25.0 |  | 17.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 杆塔号 塔型 |  |  | 地形 地貌 |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  |  | fak (kPa) |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 93 |  |  | N0994 |  |  | 黄土梁中部 |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 140 |  | 6 |  | 50 |  | --- |  |
|  |  |  | 直线塔 |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  |  | 160 |  | 12 |  | 70 |  | 1800 |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、A腿距离陡坎5m，坎高7m；D腿距离陡坎4m，坎高7m。建议采取降腿措施或适当加大基础埋深等结构措施。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基非机械化施工，建议采取人工挖孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  |  |  |  | 塔腿 |  |  |  |  | 地层 |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  | 6.0 |  | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  | 20.0 |  | 14.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 杆塔号 塔型 |  |  | 地形 地貌 |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  |  | fak (kPa) |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 94 |  |  | N0995 |  |  | 黄土梁顶部 |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 140 |  | 6 |  | 45 |  | --- |  |
|  |  |  | 直线塔 |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  |  | 160 |  | 12 |  | 65 |  | 1600 |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、塔位中心桩坡度较平缓，各塔腿均位于平台上，A腿距离陡坡15m，施工过程中重型设备、材料及弃土不得堆放在陡坡边缘，避免产生崩塌，进而影响塔基稳定。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基可机械化施工，建议采取干作业钻孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  |  |  |  | 塔腿 |  |  |  |  | 地层 |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  | 25.0 |  | 20.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 杆塔号 塔型 |  |  | 地形 地貌 |  |  | 岩土及特性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩土主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 简要特征 |  |  |  |  |  |  |  | γ (kN/m3) |  | Φ (°) |  | c (kPa) |  |  |  | fak (kPa) |  | Es (MPa) |  | qsk (kPa) |  | qpk (kPa) |  |
| 96 |  |  | N0997 |  |  | 黄土梁近顶部 |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色，干～稍湿，稍密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 140 |  | 6 |  | 50 |  | --- |  |
|  |  |  | 转角塔 |  |  |  |  |  | 黄土 |  |  |  |  |  |  | 黄褐色、红褐色，干～稍湿，中密状态，以粉土为主，土质疏松，垂直节理发育，含少量钙质结核和姜结石，局部夹有棕红色古土壤，混有粉质黏土及少量碎石。 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 26 |  | 25 |  |  |  | 160 |  | 12 |  | 70 |  | 1800 |  |
|  |  |  | J0644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  | 未见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位变幅(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议及说明： 1、塔位中心桩坡度近水平，各塔腿均位于平台上，未见不良地质作用。 2、基础施工时如有地层变化及时通知地质人员现场验槽。 3、塔基非机械化施工，建议采取人工挖孔桩基础，并采取有效的护壁措施，同时需对塔基地表采取散水措施。 4、地下水埋藏较深，勘察期间未见地下水及上层滞水。 5、地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有微腐蚀性。 |  |  |  |  |  | 塔腿 |  |  |  |  | 地层 |  |  |  |  | 深度(m) |  | 厚度(m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/B C/D |  |  |  |  | 稍密黄土 |  |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中密黄土 |  |  |  |  | 25.0 |  | 20.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、开挖作业时应尽量减少对周围土体的扰动；开挖完成后应尽快封闭；施工时对回填土进行夯实后尽量恢复原始地貌，并做好散、排水措施；施工完成后应做好植被恢复工作，以防冲刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |